PRÁCTICO 3

# Explique cómo resolvería, usando dos técnicas distintas de control de movimientos restringidos, la tarea de atornillar con un robot tipo SCARA.

Control de Elasticidad

Se supone que las tareas incluyen la ubicación del tornillo sobre cualquier parte de la superficie (no necesariamente sobre el agujero), posteriormente, la ubicación sobre el orificio, el cambio de herramienta a un atornillador y finalmente la introducción del objeto hasta donde sea prudente. Por ende, la tarea se divide en pasos:

Primer paso

Definir la matriz de elasticidad  diagonal referida al marco de acomodación y dar la instrucción de movimiento en el eje . Para la ubicación del tornillo sobre la superficie,  deberá tener un valor alto para lograr alcanzar la superficie, con el resto de valores preferentemente nulos.

Segundo paso

La correcta ubicación sobre el orificio se logrará con valores bajos de  y , manteniendo grande hasta lograr la inserción de la punta del tornillo, con valores de  preferentemente nulos.

Tercer paso

La acomodación del elemento a insertar previo al atornillado puede hacerse considerando valores bajos de . Esto facilitará la reorientación del tornillo para una correcta aplicación de fuerza y torque posterior.

Cuarto paso

Una vez centrado adecuadamente, el valor de debe ser alto para introducir el tornillo en el orificio. En este momento, considerando un centrado adecuado del objeto, los valores de deben ser altos para mantener una presión y atornillado, mientras que el resto de valores deben continuar siendo bajos para una posible acomodación.

Quinto paso

El atornillado se ejecutará hasta que se detecte un umbral de fuerza que indique que se ha cumplido con el objetivo.

Control de impedancia

Para este control, se definen valores en la matriz de elasticidad , matriz de inercia  y matriz de amortiguamiento . Considerando los criterios:

|  | Alta: Precisión de posicionamiento Baja: Pequeñas fuerzas de interacción |
| --- | --- |
|  | Alto: Alta disipación de energía |
|  | Alto: Comportamiento suave del extremo |

Para este caso, los valores de  y  deben ser bajos para tener fuerzas de interacción pequeñas y acomodar el tornillo, mientras que  debe ser alto para lograr atornillar el objeto. Los valores de  deben ser bajos para que no exista una disipación de energía elevada. Finalmente, los valores de la diagonal de  deber ser altos para tener un comportamiento suave del extremo con el objetivo de acomodación adecuada del tornillo.

# Para un robot rotacional de dos grados de libertad, considere la tarea de pulir sobre una superficie plana inclinada. En referencia al control híbrido, dé las restricciones naturales y artificiales, dibuje el esquema del sistema de control y dé la matriz de transformación de coordenadas.

Restricciones naturales: Dadas por el medio, generalmente restricciones dadas en algunas direcciones del espacio de trabajo.

Restricciones artificiales: Dadas por la tarea que se desea cumplir, deben ser compatibles con las restricciones naturales.

Matriz de transformación: Considerando que existe una rotación entre la referencia del robot y la referencia del espacio de trabajo, es requerido considerar la matriz de transformación que gira en sentido anti horario sobre el eje Z:

Esquema del controlador híbrido:

# Para el manipulador y el medio esquematizados en la figura 1, proponer un experimento simulado y diseñar un sistema de control de impedancia y otro de control híbrido. Considerar el modelo elástico del medio.

Sistema de control de impedancia

El ejercicio propone un control de impedancia para una tarea específica, considerando el modelo dinámico de un robot de dos grados de libertad. Se considera una pared ubicada a cierta distancia del robot con una trayectoria que producirá un desbastado sobre el objeto.

Dado que los parámetros de fuerza aplicada no se pueden medir directamente, se considera el modelo elástico del medio [1]. En este aspecto, se consideran tres tipos de materiales a través de su módulo de elasticidad longitudinal siendo: 7 Mpa para la goma, 600 Mpa para el tendón humano y 7000 Mpa para la madera. Seguidamente, se grafican los resultados de la ejecución donde se muestra los errores de posición, las aceleraciones dadas por el lazo de control exterior y las fuerzas dadas por el lazo de control interior para dada uno de los casos.

Desbastado para Goma

Simulación:

Graficación de resultados:

Desbastado para Tendón

Simulación:

Graficación de resultados:

Desbastado para madera

Simulación:

Graficación de resultados:

Programación

clc, clear, close all; %% Parametros del Robot y valores fijos m1= 5.067; m2= 3.152; l1= 0.4; l2= 0.526; lb= 0.34; g=9.807; ts= 0.01; tf= 10; t= 0:ts:tf; % Definicion de Trayectorias radio= 0.3; xd= radio*sin(t)+0.3; zd= 0.2*cos(t)+ 0.8; xd_p= radio*cos(t); zd_p= -0.2*sin(t); xd_pp= -radio*sin(t); zd_pp= -0.2*cos(t); % Condiciones iniciales q=[120*pi/180;-0.9]; q_p= [0;0]; % Asignacion de constantes para control de fuerza Ke= diag([600;0]); % Modulo de elasticidad longitudinal (Mpa,megaPascales:kg/(m*s^2)), Goma: 7, cartilago:24, Madera:7000 I= 0.25*diag([1,1]); % Provee comportamiento suave del extremo ante fuerzas de contacto D= 5.0*diag([1,1]); % Valores alto: alta disipacion de energia K= 5*diag([10,1]); % Valores altos en direcciones que requieren alta precision de posicion. Bajos en direcciones que req. pequeñas fuerzas de interaccion k=1; xEslabon1= l1*cos(q(1,k)); xEslabon2= xEslabon1 + l2*cos(q(1,k)+q(2,k)); zEslabon1= lb + l1*sin(q(1,k)); zEslabon2= zEslabon1 + l2*sin(q(1,k)+q(2,k)); posReal(:,k)= [xEslabon2;zEslabon2]; velReal(:,k)=[0;0]; % Posicion Obstaculo posObstaculo= [0.51;0]; %% Programa general for k=1:length(t) f(:,k)= [0; 0]; if posReal(1,k)>posObstaculo(1) % El obstáculo esta en la posicion 0.5, tiene forma de barra f(:,k)= Ke*(posReal(:,k) - posObstaculo); else f(:,k)= [0; 0]; end % Parametros del modelo dinámico en coordenadas articulares Mq= [(m1+m2)*l1^2 + m2*l2^2 + 2*m2*l1*l2*cos(q(2,k)), m2*l2^2+m2*l1*l2*cos(q(2,k)); m2*l2^2+m2*l1*l2*cos(q(2,k)) , m2*l2^2]; Cq= [-m2*l1*l2*sin(q(2,k))*q_p(2,k), -m2*l1*l2*sin(q(2,k))*(q_p(1,k)+q_p(2,k)); m2*l1*l2*sin(q(2,k))*q_p(1,k) , 0]; Gq= [(m1+m2)*g*l1*cos(q(1,k)) + m2*g*l2*cos(q(1,k)+q(2,k)); m2*g*l2*cos(q(1,k)+q(2,k)) ]; % Jacobianita Ja=[-l1*sin(q(1,k))-l2*sin(q(1,k)+q(2,k)) -l2*sin(q(1,k)+q(2,k)); l1*cos(q(1,k))+l2*cos(q(1,k)+q(2,k)) l2*cos(q(1,k)+q(2,k))]; % Derivada de la Jacobianita (temporal) Ja_p= [-l1*cos(q(1,k))*q_p(1,k)-l2*cos(q(1,k)+q(2,k))*(q_p(1,k)+q_p(2,k)), -l2*cos(q(1,k)+q(2,k))*(q_p(1,k)+q_p(2,k));... -l1*sin(q(1,k))*q_p(1,k)-l2*sin(q(1,k)+q(2,k))*(q_p(1,k)+q_p(2,k)), -l2*sin(q(1,k)+q(2,k))*(q_p(1,k)+q_p(2,k))]; % Conversion del modelo dinámico a coordenadas cartesianas Mcart= inv(Ja)'*Mq*inv(Ja); Ccart= inv(Ja)'*Cq*inv(Ja) - inv(Ja)'*Mq*inv(Ja)*Ja_p*inv(Ja); Gcart= inv(Ja)'*Gq; % Calculo de errores err_p(:,k)= [xd_p(k); zd_p(k)] - velReal(:,k); err(:,k)= [xd(k); zd(k)] - posReal(:,k); % Calculo del controlador de fuerza u(:,k)= [xd_pp(:,k); zd_pp(:,k)] + inv(I)*(D*err_p(:,k) + K*err(:,k) - f(:,k)); % Calculo de u (Ley de control, lazo externo) ft(:,k)= Mcart*u(:,k) + Ccart*velReal(:,k) + Gcart + f(:,k); % Calculo de ftA (Ley de control, lazo interno) % Aplicacion al robot accReal(:,k+1)= inv(Mcart)*(ft(:,k) - Ccart*velReal(:,k) - Gcart - f(:,k)); velReal(:,k+1)= velReal(:,k) + accReal(:,k+1)*ts; posReal(:,k+1)= posReal(:,k) + velReal(:,k+1)*ts; % Obtención de q_p y q para la siguiente iteracion q_p(:,k+1)= inv(Ja)*velReal(:,k+1); q(:,k+1)= q(:,k) + q_p(:,k+1)*ts; end %% Animacion close all qr= q; % Calculo de las posiciones de los eslabores xEslabon1= l1*cos(qr(1,:)); xEslabon2= xEslabon1 + l2*cos(qr(1,:)+qr(2,:)); zEslabon1= lb + l1*sin(qr(1,:)); zEslabon2= zEslabon1 + l2*sin(qr(1,:)+qr(2,:)); slab1=[]; slab2=[]; slab=[]; slab3=[]; slab4=[]; figure(11) hold on, grid on patch([posObstaculo(1) posObstaculo(1) posObstaculo(1)+0.1 posObstaculo(1)+0.1],[0 1.5 1.5 0],'black') axis([-1.2 1.2 0 1.5]) plot(xd,zd,'r:','linewidth',1) % Ploteo de la base plot([0 0],[0 lb],'color',[253 106 0]/255,'linewidth',6) plot(0,lb,'ok','linewidth',6) % Animacion de lo que se ejecuta for k= 1:length(xEslabon1)-1 delete(slab1);delete(slab2);delete(slab);delete(slab3); delete(slab4) slab1= plot([0 xEslabon1(k)],[lb zEslabon1(k)],'color',[253 106 0]/255,'linewidth',5); slab2= plot([xEslabon1(k) xEslabon2(k)],[zEslabon1(k) zEslabon2(k)],'color',[253 106 0]/255,'linewidth',4); slab= plot([xEslabon1(k) xEslabon2(k)],[zEslabon1(k) zEslabon2(k)],'ok','linewidth',4); slab3= plot([xEslabon2(1:k)],[zEslabon2(1:k)],'m','linewidth',1.5); slab4= plot(xd(k),zd(k),'og','linewidth',1.5); pause(0.02) end set(gca,'FontWeight','Bold') xlabel('X [m]') ylabel('Z [m]') title('Desbastado de Tendon') %% Graficacion de Resultados figure(9), hold on,grid on plot(t,err','linewidth',1.5) legend('err_{x}','err_{z}'); title('Errores de posición') figure(10) subplot(2,1,1) hold on, grid on plot(t,u','linewidth',1.5) legend('u_{x}','u_{z}'); title('Controlador lazo externo') subplot(2,1,2) hold on, grid on plot(t,ft','linewidth',1.5) legend('ft_{x}','ft_{z}'); title('Controlador lazo interno')

Sistema de control híbrido

De manera similar al previo ejercicio, este problema se resuelve considerando la fusión entre el control de posición y el control de fuerza. Cuando el extremo operativo (que en el caso aplicativo incluirá la herramienta de desbastado) entre en la zona donde se encuentra el material, el control hibrido se aplicará a través de la inclusión de la matriz S. De forma similar, se asumen dos tipos de materiales a ser desbastados, con coeficientes de elasticidad de 600 Mpa para el tendón y 7000 para la madera. La trayectoria propuesta es considerada dado que la herramienta requerirá de enfriamiento o acomodación de cuchillas para evitar daños, aplicando el desbastado en una frecuencia adecuada.

Desbastado para tendón

Simulación:

Graficación de resultados:

Desbastado para madera

Simulación:

Graficación de resultados:

Programación

clc, clear, close all; %% Parametros del Robot y valores fijos m1= 5.067; m2= 3.152; l1= 0.4; l2= 0.526; lb= 0.34; g=9.807; ts= 0.01; tf= 10; t= 0:ts:tf; % Definicion de Trayectorias radio= 0.3; xd= radio*sin(t)+0.3; zd= 0.2*cos(t)+ 0.8; xd_p= radio*cos(t); zd_p= -0.2*sin(t); xd_pp= -radio*sin(t); zd_pp= -0.2*cos(t); % Condiciones iniciales q=[120*pi/180;-0.9]; q_p= [0;0]; k=1; xEslabon1= l1*cos(q(1,k)); xEslabon2= xEslabon1 + l2*cos(q(1,k)+q(2,k)); zEslabon1= lb + l1*sin(q(1,k)); zEslabon2= zEslabon1 + l2*sin(q(1,k)+q(2,k)); posReal(:,k)= [xEslabon2;zEslabon2]; velReal(:,k)=[0;0]; % Asignacion de constantes para control de fuerza Ke= diag([7000,0.01]); % Modulo de elasticidad longitudinal (Mpa,megaPascales:kg/(m*s^2)), Goma: 7, cartilago:24, Tendon:600, Madera:7000 % Posicion Obstaculo posObstaculo= [0.51;0]; % posObstaculo= [1;0]; % Definicion de S: Permite seleccionar ejes de control de movimiento y ejes de control de fuerza S= [0 0;0 1]; Scoma= eye(2)-S; Kv_x= 20*diag([1,1]); Kp_x= 100*diag([1,1]); Kv_f= 10*diag([1,1]); Kp_f= 80*diag([1,1]); fd= [300;0.1]; fd_pp= [0;0]; %% Programa general for k=1:length(t) f(:,k)= [0; 0]; % if posReal(1,k)>posObstaculo(1) % El obstáculo esta en la posicion 0.5, tiene forma de barra if xd(k)>posObstaculo(1) f(:,k)= Ke*(posReal(:,k) - posObstaculo); else f(:,k)= [0; 0]; end % Parametros del modelo dinámico en coordenadas articulares Mq= [(m1+m2)*l1^2 + m2*l2^2 + 2*m2*l1*l2*cos(q(2,k)), m2*l2^2+m2*l1*l2*cos(q(2,k)); m2*l2^2+m2*l1*l2*cos(q(2,k)) , m2*l2^2]; Cq= [-m2*l1*l2*sin(q(2,k))*q_p(2,k), -m2*l1*l2*sin(q(2,k))*(q_p(1,k)+q_p(2,k)); m2*l1*l2*sin(q(2,k))*q_p(1,k) , 0]; Gq= [(m1+m2)*g*l1*cos(q(1,k)) + m2*g*l2*cos(q(1,k)+q(2,k)); m2*g*l2*cos(q(1,k)+q(2,k)) ]; % Jacobianita Ja=[-l1*sin(q(1,k))-l2*sin(q(1,k)+q(2,k)) -l2*sin(q(1,k)+q(2,k)); l1*cos(q(1,k))+l2*cos(q(1,k)+q(2,k)) l2*cos(q(1,k)+q(2,k))]; % Derivada de la Jacobianita (temporal) Ja_p= [-l1*cos(q(1,k))*q_p(1,k)-l2*cos(q(1,k)+q(2,k))*(q_p(1,k)+q_p(2,k)), -l2*cos(q(1,k)+q(2,k))*(q_p(1,k)+q_p(2,k));... -l1*sin(q(1,k))*q_p(1,k)-l2*sin(q(1,k)+q(2,k))*(q_p(1,k)+q_p(2,k)), -l2*sin(q(1,k)+q(2,k))*(q_p(1,k)+q_p(2,k))]; % Conversion del modelo dinámico a coordenadas cartesianas Mcart= inv(Ja)'*Mq*inv(Ja); Ccart= inv(Ja)'*Cq*inv(Ja) - inv(Ja)'*Mq*inv(Ja)*Ja_p*inv(Ja); Gcart= inv(Ja)'*Gq; % Calculo de errores de posicion/velocidad y controlador de movimiento err_p(:,k)= [xd_p(k); zd_p(k)] - velReal(:,k); err(:,k)= [xd(k); zd(k)] - posReal(:,k); uXc(:,k)= S*[xd_pp(:,k); zd_pp(:,k)] + Kv_x*S*err_p(:,k) + Kp_x*S*err(:,k); % Calculo de u (Ley de control, lazo externo) % Calculo de errores de fuerza y controlador de fuerza % if posReal(1,k)>posObstaculo(1) if xd(k)>posObstaculo(1) errF(:,k+1)= fd - f(:,k); errF_p(:,k+1)= (errF(:,k+1) - errF(:,k))/ts; fXc(:,k)= inv(Ke)*(Scoma*fd_pp + Kv_f*Scoma*errF_p(:,k+1) + Kp_f*Scoma*errF(:,k+1)); S= [0 0;0 1]; else fXc(:,k)=[0;0]; errF(:,k+1)=[0;0]; S= eye(2); end % uc(:,k)= [xd_pp(:,k); zd_pp(:,k)] + Kv_x*err_p(:,k) + Kp_x*err(:,k); % Calculo de u (Ley de control, lazo externo) % Suma de controladores uc(:,k)= uXc(:,k) + fXc(:,k); ft(:,k)= Mcart*uc(:,k) + Ccart*velReal(:,k) + Gcart + f(:,k); % Calculo de ftA (Ley de control, lazo interno) % Aplicacion al robot accReal(:,k+1)= inv(Mcart)*(ft(:,k) - Ccart*velReal(:,k) - Gcart - f(:,k)); velReal(:,k+1)= velReal(:,k) + accReal(:,k+1)*ts; posReal(:,k+1)= posReal(:,k) + velReal(:,k+1)*ts; % Obtención de q_p y q para la siguiente iteracion q_p(:,k+1)= inv(Ja)*velReal(:,k+1); q(:,k+1)= q(:,k) + q_p(:,k+1)*ts; end %% Animacion close all qr= q; % Calculo de las posiciones de los eslabores xEslabon1= l1*cos(qr(1,:)); xEslabon2= xEslabon1 + l2*cos(qr(1,:)+qr(2,:)); zEslabon1= lb + l1*sin(qr(1,:)); zEslabon2= zEslabon1 + l2*sin(qr(1,:)+qr(2,:)); slab1=[]; slab2=[]; slab=[]; slab3=[]; slab4=[]; figure(11) hold on, grid on patch([posObstaculo(1) posObstaculo(1) posObstaculo(1)+0.1 posObstaculo(1)+0.1],[0 1.5 1.5 0],'black') axis([-1.2 1.2 0 1.5]) plot(xd,zd,'r:','linewidth',1) % Ploteo de la base plot([0 0],[0 lb],'color',[253 106 0]/255,'linewidth',6) plot(0,lb,'ok','linewidth',6) % Animacion de lo que se ejecuta for k= 800%:length(xEslabon1)-1 delete(slab1);delete(slab2);delete(slab);delete(slab3); delete(slab4) slab1= plot([0 xEslabon1(k)],[lb zEslabon1(k)],'color',[253 106 0]/255,'linewidth',5); slab2= plot([xEslabon1(k) xEslabon2(k)],[zEslabon1(k) zEslabon2(k)],'color',[253 106 0]/255,'linewidth',4); slab= plot([xEslabon1(k) xEslabon2(k)],[zEslabon1(k) zEslabon2(k)],'ok','linewidth',4); slab3= plot([xEslabon2(1:k)],[zEslabon2(1:k)],'m','linewidth',1.5); slab4= plot(xd(k),zd(k),'og','linewidth',1.5); pause(0.02) end set(gca,'FontWeight','Bold') xlabel('X [m]') ylabel('Z [m]') %% Graficacion de Resultados figure(9), subplot(2,1,1) hold on,grid on plot(t,err','linewidth',1.5) legend('err_x','err_y'); set(gca,'FontWeight','Bold') title('Error de posicion del E.O.') subplot(2,1,2) hold on,grid on plot(t,errF(:,1:end-1)','linewidth',1.5) legend('err_{f_x}','err_{f_y}'); set(gca,'FontWeight','Bold') title('Error de Fuerzas') uc(:,k)= uXc(:,k) + fXc(:,k); figure(10) subplot(3,1,1) hold on, grid on plot(t,uXc','linewidth',1.5) legend('uP_{x}','uP_{z}'); title('Controlador de Posición') subplot(3,1,2) hold on, grid on plot(t,fXc','linewidth',1.5) legend('uF_{x}','uF_{z}'); title('Controlador de Fuerza') subplot(3,1,3) hold on, grid on plot(t,uc','linewidth',1.5) legend('u_{x}','u_{z}'); title('Suma de controladores')